SFF-8472 EEPROM Manager
구현 설계서

v1.5.0  |  2026-04-21

# 1. 개요

SFF-8472 EEPROM Manager는 SFP/SFP+/SFP28 광학 트랜시버의 EEPROM을 읽고/쓰고/비교하기 위한 Windows 데스크톱 GUI 툴입니다. Silicon Labs CP2112 USB-HID to I2C 브리지를 통해 트랜시버에 직접 접근하며, SFF-8472 Rev 12.5a 규격을 기준으로 구현되었습니다.

## 1.1 목적 및 적용 범위

SFP/SFP+/SFP28 모듈의 A0h (256 bytes) 및 A2h (256 bytes) EEPROM 읽기/쓰기

SFF-8472 Table 5-3 기반 필드 디코딩 및 편집

실시간 DDM (Digital Diagnostic Monitoring) 측정값 모니터링

기준(Reference) 파일과 DUT(Device Under Test) EEPROM 비교

EEPROM 데이터 파일 저장/로드 (TXT, XLSX, XLS 형식)

## 1.2 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 언어 | Python 3.x (64-bit) |
| GUI 프레임워크 | tkinter / ttk (표준 라이브러리) |
| 하드웨어 인터페이스 | Silicon Labs CP2112 USB-HID → I2C |
| DLL | SLABHIDtoSMBus.dll, SLABHIDDevice.dll (x64) |
| 선택적 라이브러리 | openpyxl (xlsx), xlrd 1.2.0 (xls 읽기), xlwt (xls 쓰기) |
| 대상 OS | Windows 10/11 64-bit |
| 설정 파일 | .sff8472_config.json (스크립트 폴더) |

# 2. 소프트웨어 구조

## 2.1 클래스 구성

단일 .py 파일에 3개의 주요 클래스와 모듈 레벨 상수/헬퍼 함수로 구성됩니다.

| 클래스/모듈 | 역할 | 주요 메서드/속성 |
| --- | --- | --- |
| CP2112I2C | CP2112 USB-HID → I2C 드라이버 SLABHIDtoSMBus.dll ctypes 래퍼 | open/close, write_byte() read_page(), read_byte() list_devices() |
| HexViewer | ttk.Treeview 기반 Hex 뷰어 위젯 16열 × 16행 hex 테이블 + ASCII | set_data(), set_diff() get_col_widths(), set_col_widths() _on_click_cell() |
| EepromData | EEPROM 데이터 모델 파일 I/O, 체크섬 계산, 디코딩 | load_file(), save_file() calc_cc_base/ext/dmi() decode_a0(), decode_a2_*() |
| SFF8472App | 메인 tkinter 애플리케이션 6개 탭 UI, 스레딩, 설정 저장 | _build_*_tab() _run_read/write/compare() _save/_load_config() |
| 모듈 상수 | SFF-8472 디코드 테이블 비교 예외 목록, 필드 이름 맵 | IDENTIFIER_MAP, CONNECTOR_MAP _COMP_BITS, _CMP_EXCEPTIONS _FIELD_A0, _FIELD_A2 |

## 2.2 모듈 레벨 처리 흐름

Step 1: 프로그램 시작 → _setup_crash_log() → crash.log 파일 핸들러 등록

Step 2: _load_slab_dll() → SLABHIDtoSMBus.dll 로드 (HID_OK, _SLAB_DLL 설정)

Step 3: SFF8472App.__init__() → 테마 초기화 → _build_ui() → _load_config() → after(200, _refresh_ports)

Step 4: 사용자 조작 이벤트 → 메인 스레드에서 UI 업데이트

Step 5: I2C 작업 → 별도 스레드(_run_read/_run_write/_run_compare) → 완료 후 after()로 UI 갱신

Step 6: WM_DELETE_WINDOW → _save_config() → CP2112 close() → destroy()

# 3. CP2112I2C 클래스 (I2C 드라이버)

Silicon Labs CP2112 USB-HID to SMBus/I2C 브리지 칩을 제어하는 클래스입니다. SLABHIDtoSMBus.dll의 ctypes 바인딩으로 구현되며, CMIS EEPROM GUI와 동일한 DLL 호출 시퀀스를 사용합니다.

## 3.1 초기화 및 설정

| 단계 | DLL 함수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 장치 열기 | HidSmbus_Open() | VID=0x10C4, PID=0xEA90 기준. 0x14(ALREADY_OPENED) 시 50ms×3 재시도 |
| SMBus 설정 | HidSmbus_SetSmbusConfig() | 400 kHz, SCL Low Timeout=True, writeTimeout=readTimeout=1000ms |
| 장치 닫기 | HidSmbus_Close() | _on_close() 및 연결 해제 시 호출 |

## 3.2 읽기 시퀀스 (read_page)

HidSmbus_AddressReadRequest() — I2C 7-bit 주소, 시작 레지스터, 읽을 바이트 수 설정

_wait_complete() — HidSmbus_TransferStatusRequest + GetTransferStatusResponse 폴링 (timeout 2000ms)

61바이트씩 루프: HidSmbus_ForceReadResponse() → HidSmbus_GetReadResponse()

부족한 바이트는 0x00으로 패딩하여 num_bytes 크기의 리스트 반환

## 3.3 쓰기 시퀀스 (write_byte)

HidSmbus_WriteRequest([reg, value]) → _wait_complete(). SFP 모듈 특성상 한 번에 1바이트씩 작성하며, 쓰기 전 체크섬 재계산이 수반됩니다.

# 4. EepromData 클래스 (데이터 모델)

## 4.1 데이터 구조

| 속성 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| a0 | list[int] × 256 | A0h EEPROM 데이터 (I2C 0xA0). 기본값 0xFF |
| a2 | list[int] × 256 | A2h EEPROM 데이터 (I2C 0xA2). 기본값 0xFF |
| valid_a0 | bool | A0h 데이터 유효 여부 (읽기/파일 로드 성공 시 True) |
| valid_a2 | bool | A2h 데이터 유효 여부 (A2h 컬럼 존재 시 True) |

## 4.2 파일 I/O

| 형식 | 라이브러리 | 구조 |
| --- | --- | --- |
| TXT (.txt) | 표준 라이브러리 | 한 행에 'A0hex A2hex' 탭/공백 구분, 128 또는 256행 |
| XLSX (.xlsx/.xlsm) | openpyxl | Row1=헤더(Add./A0h/A2h), Col A=주소, Col B=A0h, Col C=A2h (16진수 문자열) |
| XLS (.xls) 읽기 | xlrd 1.2.0 | 첫 시트 사용, XLSX와 동일 레이아웃 |
| XLS (.xls) 쓰기 | xlwt | 'EEPROM' 시트명, XLSX와 동일 레이아웃 |

※ 셀 값은 int/float/string/H-suffix(e.g. '4Eh') 모두 허용. _parse_hex_cell() 헬퍼 함수에서 통합 처리합니다.

## 4.3 체크섬 (CC)

| 이름 | 위치 | 계산 범위 | 갱신 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC_BASE | A0h[63] | A0h bytes 0~62 합산 하위 8 bit | 파일 쓰기 전 / Decoded 편집 시 |
| CC_EXT | A0h[95] | A0h bytes 64~94 합산 하위 8 bit | 파일 쓰기 전 / Decoded 편집 시 |
| CC_DMI | A2h[95] | A2h bytes 0~94 합산 하위 8 bit | 파일 쓰기 전 / HexViewer 직접 편집 시 |

## 4.4 A0h Decoded Fields (decode_a0)

A0h bytes 0~95를 SFF-8472 규격에 따라 (주소, 필드명, 값, 디코딩 문자열) 튜플 리스트로 반환합니다.

| 주소 범위 | 필드명 | 디코딩 방법 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Identifier | IDENTIFIER_MAP 테이블 조회 |
| 1 | Ext Identifier | EXT_ID_MAP 테이블 조회 |
| 2 | Connector | CONNECTOR_MAP 테이블 조회 |
| 3 | 10GE+IB Compliance | _COMP_BITS[3] — 10GBase-ER/LRM/LR/SR, IB 1X SX/LX/Cu bit 디코딩 |
| 4 | SONET Compliance [hi] | _COMP_BITS[4] — OC48/OC12 LR/IR/SR bit 디코딩 |
| 5 | SONET Compliance [lo] | _COMP_BITS[5] — OC3 LR/IR/SR bit 디코딩 |
| 6 | GbE Compliance | _COMP_BITS[6] — 1000Base-T/CX/LX/SX bit 디코딩 |
| 7 | FC Link Length | _COMP_BITS[7] — VLD/SHT/INT/LNG/MED bit 디코딩 |
| 8 | FC Technology | _COMP_BITS[8] — EL/LC/SN/SL/LL bit 디코딩 |
| 9 | SFP+ Cable/FC Media | _COMP_BITS[9] — Active/Passive Cable, M6/M5/SM bit 디코딩 |
| 10 | FC Speed | _COMP_BITS[10] — 100~1600 MBd bit 디코딩 |
| 11 | Encoding | ENCODING_MAP 테이블 조회 |
| 12 | Signaling Rate Nom | 0x00=Not specified, 0xFF=25.4GBd 초과, 그 외 ×100 MBd |
| 14~19 | Length (km/m) | 각 배율 적용 (SM km, SM 100m, OM2/OM1/OM4 10m) |
| 20~35 | Vendor Name | ASCII 16 bytes |
| 37~39 | Vendor OUI | IEEE OUI 3 bytes hex |
| 40~55 | Vendor PN | ASCII 16 bytes |
| 56~59 | Vendor Rev | ASCII 4 bytes |
| 60~61 | Wavelength | MSB:LSB → nm 단위 정수 |
| 63 | CC_BASE | calc_cc_base()와 비교 → ✓ OK / ✗ FAIL |
| 64 | Options [64] | PwrLvl4/3/2, Paging, CDR, Cooled, LinearRx bit |
| 65 | Options [65] | RDT, TunableTx, RATE_SELECT, TX_DISABLE, TX_FAULT, RX_LOS, AddlPages bit |
| 92 | Diag Mon Type | DDM, InternalCal, ExternalCal, RxPwr(Avg/OMA), AddrChange, RPM bit |
| 93 | Enhanced Options | AlmWrnFlags, SoftTxDIS, SoftTxFAULT, SoftRxLOS, SoftRATE_SEL bit |
| 94 | SFF-8472 Compliance | SFF8472_COMP_MAP 테이블 조회 |
| 95 | CC_EXT | calc_cc_ext()와 비교 → ✓ OK / ✗ FAIL |

※ 비트 디코딩 결과가 38자 초과 시 자동으로 줄 나눔(continuation row) 처리됩니다.

# 5. GUI 탭 구성 (SFF8472App)

## 5.1 Connect 탭

CP2112 장치를 선택하고 I2C 연결 및 Password Unlock을 수행합니다.

장치 목록 콤보박스 — list_devices()로 연결된 CP2112 열거

Connect 버튼 — CP2112I2C() 인스턴스 생성, I2C 주소 0xA0 ping 테스트

Address Change Sequence — A0h[92] bit2=1 모듈 대상, A0h:0x51 write → A2h 주소 잠금 해제

Password Unlock — 설정 가능한 4바이트 주소/값으로 임의 레지스터 write

Disconnect — CP2112 close(), 연결 상태 초기화

## 5.2 A0h 탭

I2C 0xA0 영역(식별/설정) 256 bytes를 표시하고 편집합니다.

좌측 패널: HexViewer — 16×16 Hex 테이블 + ASCII 컬럼, Compare diff 강조 표시

우측 패널: Decoded Fields — decode_a0() 결과 Treeview (Addr/Field/Value/Decoded 4컬럼)

가로/세로 스크롤바 지원, 컬럼 너비 설정 저장(dec_cols)

HexViewer 셀 클릭 → 바이트 직접 편집 팝업 (0x00~0xFF), CC 자동 재계산

Decoded 필드 더블클릭 → 드롭다운(Identifier/Connector 등) 또는 텍스트 편집 팝업

Open/Save 버튼 — TXT, XLSX, XLS 파일 지원

Read A0h 버튼 — I2C에서 256 bytes 읽기, 128 bytes만 읽힐 경우 자동 패딩

Write A0h 버튼 — 예외 항목 스킵하며 바이트별 write_byte() 호출

## 5.3 A2h 탭

I2C 0xA2 영역(DDM/임계값) 256 bytes를 표시하고 편집합니다.

좌측 패널: HexViewer — A0h 탭과 동일한 HexViewer 위젯

우측 상단: Threshold 테이블 — A2h bytes 0~39 물리값 환산 (온도/전압/전류/광파워)

우측 하단: Decoded Fields — A2h bytes 95~127 상태/제어 필드 디코딩

Read A2h / Write A2h — A0h 탭과 동일한 동작

## 5.3.1 A2h Threshold 물리값 환산

| 측정 항목 | A2h 주소 | 환산 공식 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperature | 0~1, 4~5, 8~9, 12~13, 16~17 | (MSB:LSB 2's complement) / 256 | °C |
| Voltage | 2~3, 6~7, 10~11, 14~15, 18~19 | raw × 100 µV | V |
| TX Bias | 20~21, ... | raw × 2 µA | mA |
| TX Power | 24~25, ... | raw × 0.1 µW → 10×log10(mW) | dBm |
| RX Power | 28~29, ... | raw × 0.1 µW → 10×log10(mW) | dBm |

## 5.4 DDM 탭

실시간 DDM 측정값을 주기적으로 갱신하여 표시합니다.

측정 항목: 온도, 전압, TX Bias, TX Power, RX Power (A2h bytes 96~105)

설정 가능한 폴링 인터벌 (1~60초), 별도 스레드에서 read_page() 호출

임계값 초과 시 알람/경고 플래그 테이블 갱신 (A2h bytes 112~113, 116~117)

_ALM_DEFS 상수로 14개 알람, 14개 경고 플래그 정의 (총 28개)

External Calibration 지원: A2h bytes 56~87의 기울기(slope)/오프셋 적용

Stop DDM 버튼으로 스레딩 종료

## 5.5 Compare 탭

기준(Reference) 파일과 DUT EEPROM 데이터를 바이트 단위로 비교합니다.

Reference: 파일 로드 (TXT/XLSX/XLS) 또는 현재 연결된 모듈에서 읽기

DUT: 현재 A0h/A2h 탭의 데이터 또는 별도 파일

비교 예외(Exception) 체크박스 — CC_BASE, CC_EXT, Vendor SN 등 동적 필드 제외

예외 목록: _CMP_EXCEPTIONS 상수 (15개 기본 항목)

valid_a2=False 시 A2h 영역 자동 제외 (false positive 방지)

결과 테이블: (주소, 페이지, 필드명, Reference, DUT, PASS/FAIL)

PASS=녹색, FAIL=적색, SKIP=노란색으로 색상 구분

## 5.6 로그 탭

작업 이력을 타임스탬프와 함께 기록하며, 오류/경고/성공을 색상으로 구분합니다. 로그 Clear 및 파일 저장 기능을 제공합니다.

# 6. HexViewer 위젯

ttk.Treeview 기반의 커스텀 Hex 뷰어 위젯으로 A0h/A2h 탭 각각에 인스턴스가 생성됩니다.

| 특성 | 상세 |
| --- | --- |
| 컬럼 구성 | Addr + 00h~0Fh (16개 hex 컬럼) + ASCII (16자) |
| 행 수 | 16행 × 16열 = 256 bytes 전체 표시 |
| 컬럼 너비 | 설정 파일에 저장/복원 (hex_a0_cols / hex_a2_cols) |
| diff 강조 | Compare 결과에서 변경된 인덱스를 tag 'diff' (적색 배경) 로 표시 |
| 셀 편집 | 셀 클릭 → 바이트 입력 팝업 (0~FF hex). 입력 후 CC 자동 재계산 |
| 스크롤 | 세로 스크롤바 지원 (Addr 컬럼 기준 16행이므로 스크롤 불필요) |

# 7. 스레딩 구조

tkinter는 단일 스레드 GUI이므로 I2C 작업은 별도 스레드에서 실행하고 결과를 after()로 메인 스레드에 전달합니다.

| 스레드 함수 | 트리거 | 완료 처리 |
| --- | --- | --- |
| _run_read | Read A0h / Read A2h 버튼 | after() → _refresh_decoded(), _refresh_thresholds() |
| _run_write | Write A0h / Write A2h 버튼 | after() → UI 상태 갱신, 로그 출력 |
| _run_compare | Compare 버튼 | after() → _cmp_tv 결과 테이블 갱신 |
| _ddm_loop | Start DDM 버튼 | 주기 반복, after() → DDM 값/알람 테이블 갱신 |

# 8. 설정 파일 (.sff8472_config.json)

GUI 종료 시 자동 저장, 다음 실행 시 복원됩니다. 스크립트 폴더에 '.sff8472_config.json' 파일로 저장됩니다.

| 키 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| device_index | int | 마지막 선택한 CP2112 장치 인덱스 |
| ref_path | string | 마지막 열었던 Reference 파일 경로 |
| exc_states | object | Compare 예외 체크박스 상태 (레이블 → bool) |
| sel_a0/sel_a2 | bool | 비교 시 A0h/A2h 포함 여부 |
| dark_mode | bool | 다크 테마 사용 여부 |
| geometry | string | 윈도우 위치/크기 (WxH+X+Y 형식) |
| ddm_interval | int | DDM 폴링 인터벌 (초) |
| pw_addr | array[4] | Password Unlock 레지스터 주소 (hex string 4개) |
| pw_val | array[4] | Password Unlock 값 (hex string 4개) |
| hex_a0_cols | object | A0h HexViewer 컬럼 너비 맵 |
| hex_a2_cols | object | A2h HexViewer 컬럼 너비 맵 |
| dec_cols | object | A0h Decoded Fields 컬럼 너비 맵 (Addr/Field/Value/Decoded) |

# 9. 테마 시스템

Dark / Light 두 가지 테마를 지원하며 런타임에 전환 가능합니다. Steel Blue 계열 강조색(#3A6090)을 기준으로 Dark/Light base dict를 정의하고, make_theme() 함수로 밝기(HSV V 채널)를 일괄 조정합니다.

강조색(acc, grn, red, yel 등)은 밝기 조정 제외 (_SKIP_ADJ 집합)

_apply_theme_full() — ttk.Style 재설정, 모든 위젯 bg/fg 재적용

HV.Treeview (rowheight=18) / Gen.Treeview (rowheight=19) 별도 스타일 정의

Light 기본값 (dark_mode=False), Dark 전환 시 설정 저장

# 10. 알려진 제약 및 주의사항

DLL 아키텍처: Python 64-bit 환경에서는 반드시 x64 SLABHIDtoSMBus.dll + SLABHIDDevice.dll 필요 (Silicon Labs SDK C:\SiliconLabs\USBXpressHostSDK\CP2112\Release\x64\)

openpyxl이 없을 경우 xlsx 파일 I/O 불가, xlrd가 없을 경우 xls 읽기 불가, xlwt가 없을 경우 xls 쓰기 불가 (각각 런타임 오류 메시지 표시)

외부 보정(External Calibration, A0h[92] bit4=1) 모듈은 DDM 물리값 계산에 A2h bytes 56~87의 기울기/오프셋 계수를 사용합니다

Address Change Sequence 필요 모듈(A0h[92] bit2=1)은 Connect 탭의 Address Change 버튼을 통해 A2h 접근 잠금을 해제해야 합니다

Compare 기능은 valid_a2=False인 페이지를 자동 제외하여 false positive를 방지합니다

HexViewer의 셀 직접 편집 및 Decoded 필드 편집 모두 CC 체크섬을 자동 재계산합니다